2022年浙江省低压电工作业特种作业操作证复审换证考试题库（含典型题）

2022年浙江省低压电工作业特种作业操作证复审换证考试题库含典型题

一、单选题

1.禁止攀登、高压危险！标示牌的字色应该是A、红B、黑C绿D、白答案B

2.对地电压就是带电体与之间的电压A、某一相线B、中性线C、接地体D、零电位大地答案D

3.异步电动机旋转磁场的转速与极数A、成正比B、的平方成正比C、成反比D、无关答案C

32.安全变压器的一次侧和二次侧应该A、接地B、接零C、装熔断器D、装短路开关答案C

33.目前已经停止生产的手持式电动工具属于类设备A、K B、K C、III D、0答案A

34.进户线的进户管口与接户线之间的垂直距离,一般不应超过o A、

0.5m B、1m C

1.5m D、2m答案A

35.正弦交流电压的有效值和最大值之间的关系是0A、Um=3U B、Um=V2U C、U=V2Um A、正确B、错误答案B解析测量绝缘电阻要使用绝缘电阻表（兆欧表）来进行测量接地电阻测试仪是适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值，还可测量土壤电阻率及地电压的仪器由于接地电阻都比较小（VO.1Q）,而绝缘电阻都比较大（最小在1MQ,最大能达到500MQ甚至无穷大），由于接地电阻测试仪是不能测试绝缘电阻的，测量绝缘电阻要使用绝缘电阻表（兆欧表）来进行测量

107.时间继电器的文字符号为KTo A、正确B、错误答案A解析时间继电器的文字符号为KT

1、时间继电器英文是Timerelay,文字符号是KTo时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的自动开关装置,一般分为通电延时和断电延时两种类型

2、一般分为通电延时和断电延时两种类型

108.并联电路中各支路上的电流不一定相等A、正确B、错误答案A解析在并联电路中，各电阻两端的电压相等，各电阻上的电流之和等于总电流（干路电流）由此可知每个电阻上的电流小于总电流（干路电流），所以并联电阻分流如果各支路的电阻（外电阻）与内电阻都相同，那么各支路的电流也相同；如果各支路的电阻（外电阻）不相同，内电阻不变，那么各支路的电流也不相同，此时电流与外电阻成反比关系，即电阻越大的支路，电流越小

109.低压绝缘材料的耐压等级一般为500Vo A、正确B、错误答案A解析500V是标准的低压绝缘材料的耐压等级电压

110.在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭原则绘制A、正确B、错误答案A解析规范的电气图纸要求按钮的开闭为垂直放置时候左开右闭，水平放置时候上开下闭

111.组合开关在选作直接控制电机时，要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍A、正确B、错误答案A

112.剩余动作电流小于或等于

0.3A的RCD属于高灵敏度RCDo A、正确B、错误答案B解析剩余动作电流小于或等于

0.03A的RCD属于高灵敏度的RCD剩余动作电流小于或等于

0.03A的RCD属于高灵敏度的RCDo剩余动作电流大于

0.3小于等于1A的RCD属于中灵敏度的RCDo剩余动作电流大于1A的RCD属于低灵敏度的RCDo

113.频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能A、正确B、错误答案B解析频率的自动调节补偿不是热继电器的一个功能

①热继电器主要用于防止电流过大，断开控制回路的，跟频率是没有关系的

②热继电器是不具备频率自动调节功能的，热继电器是用于电动机或其它电气设备电气线路的过载保护的保护电器

114.吊灯安装在桌子上方时，与桌子的垂直距离不少于

1.5m A、正确B、错误答案B解析与桌子的垂直距离不少于

0.7米如吊灯灯具位于桌面上方等人碰不到的地方，允许高度不少于

1.5m,这里的

1.5m是灯具到地面的距离而不是到桌面的距离

115.中间继电器实际上是一种动作与释放值可调节的电压继电器A、正确B、错误答案B

116.基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律A、正确B、错误答案A

117.在断电之后,电动机停转,当电网再次来电,电动机能自行起动的运行方式称为失压保护A、正确B、错误答案B

118.测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上A、正确B、错误答案B

119.对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声B、错误答案B

120.电容器的放电负载不能装设熔断器或开关As正确B、错误答案A

121.按钮根据使用场合，可选的种类有开启式、防水式防腐式保护式等A、正确B、错误答案A

122.在串联电路中，电路总电压等于各电阻的分电压之和A、正确B、错误答案A

123.白炽灯属热辐射光源A、正确B、错误答案A

124.熔断器在所有电路中，都能起到过载保护A、正确B、错误答案:B

125.交流电动机铭牌上的频率是此电机使用的交流电源的频率A、正确B、错误答案A

126.脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环A、正确B、错误答案B

127.企业事业单位的职工无特种作业操作证从事特种作业,属违章作业A、正确B、错误答案A

128.对电机轴承润滑的检查,可通电转动电动机转轴,看是否转动灵活，听有无异声A、正确B、错误答案B

129.刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流A、正确B、错误答案:B

130.几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和A、正确B、错误答案B

131.II类手持电动工具比I类工具安全可靠A、正确B、错误答案A

132.脱离电源后,触电者神志清醒,应让触电者来回走动,加强血液循环A、正确B、错误答案B

133.日光灯点亮后，镇流器起降压限流作用A、正确B、错误答案A

134.当电气火灾发生时首先应迅速切断电源,在无法切断电源的情况下,应迅速选择干粉二氧化碳等不导电的灭火器材进行灭火A、正确B、错误答案A

135.II类手持电动工具比I类工具安全可靠A、正确B、错误答案A

136.电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快A、正确B、错误答案B

137.目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630Ao A、正确B、错误答案B

138.水和金属比较,水的导电性能更好A、正确B、错误答案B

139.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具A、正确B、错误答案A

140.安全可靠是对任何开关电器的基本要求As正确B、错误答案A

141.电流表的内阻越小越好A、正确B、错误答案A

142.在安全色标中用绿色表示安全通过允许工作A、正确B、错误答案A

143.同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号A、正确B、错误答案B

144.万用表使用后,转换开关可置于任意位置A、正确B、错误答案B

145.异步电动机的转差率是旋转磁场的转速与电动机转速之差与旋转磁场的转速之比A、正确B、错误答案A

146.RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响A、正确B、错误答案A

147.熔断器在所有电路中，都能起到过载保护A、正确B、错误答案B

148.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具A、正确B、错误答案A

149.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确A、正确B、错误答案A

150.据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故A、正确B、错误答案B

151.剩余动作电流小于或等于

0.3A的RCD属于高灵敏度RCDo A、正确D、Um=2U答案B

36.Ill类手持式电动工具使用的电压是V A、24B、42C、220D、380答案B

37.电工用具中，最基本的安全用具是A、安全帽、安全带、绝缘挡板B、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫C、绝缘杆绝缘手套、验电笔D、绝缘杆绝缘夹钳高压验电器答案:D

38.在三相电源的连接中任意两相线之间的电压称为A、相电压B、线电压C、低电压D、IWJ电压答案B

39.电动机的直接起动也叫全压起动,是在定子绕组上直接施加而起动电动机A、相电压B、错误答案B

152.交流接触器的额定电流,是在额定的工作条件下所决定的电流值As正确B、错误答案A

153.在串联电路中，电流处处相等A、正确B、错误答案A

154.规定小磁针的北极所指的方向是磁力线的方向A、正确B、错误答案A

155.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地有良好的接触A、正确B、错误答案B

156.熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流A、正确B、错误答案A

157.电气安装接线图中，同一电器元件的各部分必须画在一起A、正确B、错误答案A

158.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业A、正确B、错误答案B

159.导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同A、正确B、错误答案B

160.电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极而电压表负极接电源的正极A、正确B、错误答案B

161.并联补偿电容器主要用在直流电路中A、正确B、错误答案B

162.安全可靠是对任何开关电器的基本要求A、正确B错误答案A

163.雷击产生的高电压可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏，电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电A、正确B、错误答案B

164.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆A、正确B、错误答案B

165.低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压

一、二次设备组装起来,每一个主电路方案对应一个或多个辅助方案，从而简化了工程设计A、正确B、错误答案A

166.高压水银灯的电压比较高,所以称为高压水银灯A、正确B、错误答案B

167.万用表在测量电阻时，指针指在刻度盘中间最准确A、正确B、错误答案A

168.在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火A、正确B、错误答案B

169.并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组A、正确B、错误答案A

170.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零A、正确B、错误答案A

171.自动开关属于手动电器A、正确B、错误答案B

172.用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3o A、正确B、错误答案A

173.在采用多级熔断器保护中,后级熔体的额定电流比前级大，以电源端为最前

2.LD“而Av正确B、错误答案B

174.事故照明不允许和其它照明共用同一线路A、正确B、错误答案A

175.同一电器元件的各部件分散地画在原理图中，必须按顺序标注文字符号A、正确B、错误答案B

176.使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要进行欧姆调零A、正确B、错误答案A

177.在供配电系统和设备自动系统中，刀开关通常用于电源隔离As正确B、错误答案A

178.当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压A、正确B、错误答案:A

179.时间继电器的文字符号为KTo A、正确B、错误答案A

180.雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷A、正确B、错误答案B

181.电压表内阻越大越好A、正确B、错误答案A

182.接触器的文字符号为KMo A、正确B、错误答案B

183.雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种A、正确B、错误答案B

184.使用改变磁极对数来调速的电机一般都是绕线型转子电动机A、正确B、错误答案B

185.220V的交流电压的最大值为380Vo A、正确B、错误答案B

186.在电气原理图中，当触点图形垂直放置时，以“左开右闭”原则绘制A、正确B、错误答案A

187.TT系统是配电网中性点直接接地,用电设备外壳也采用接地措施的系统A、正确B、错误答案A

188.时间继电器的文字符号为KTo As正确B、错误答案A

189.用万用表RX1kQ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的As正确B、错误答案A

190.常用绝缘安全防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘隔板、绝缘垫、绝缘站台等A、正确B、错误答案A

191.一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长A、正确B、错误答案A

192.雷暴时,非工作人员应尽量减少外出A、正确B、错误答案A

193.如果电容器运行时,检查发现温度过高,应加强通风As正确B、错误答案B

194.焊接操作现场应该保持必要的通道,一旦发生事故时,便于撤离现场,便于救护人员的进出As正确B、错误答案A

195.使用手持式电动工具应当检查电源开关是否失灵、是否破损是否牢固、接线是否松动A、正确B、错误答案A

196.30Hz?40Hz的电流危险性最大A、正确B、错误答案B

197.电压表内阻越大越好A、正确B、错误答案A

198.I类电动工具的电源线单相电动工具必须采用三芯防水线As正确B、错误答案A

199.测量直流电流时,要注意仪表的极性和量程A、正确B、错误答案:A

200.防雷接地与保护接地合用接地装置时，接地电阻不应大于10Oo A、正确B、错误答案B

201.当工频电流通过人体时,成年男性的平均感知电流为10mAo A、正确B、错误答案B

202.吊灯安装在桌子上方时,与桌子的垂直距离不少于

1.5m A、正确B、错误答案B

203.电容器室内应有良好的通风A、正确B、错误答案A

204.凸轮控制器接线时,应注意手轮方向与机械动作方向相反B、线电压C、额的电压D、380V答案C

40.雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应A、直击雷B、感应雷C、球形雷D片行雷答案B

41.钳形电流表使用时应先用较大量程,然后在视被测电流的大小变换量程切换量程时应A、直接转动量程开关B、先退出导线，再转动量程开关C、一边进线一边换挡答案:B

42.互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是.A、防雷；B、保护人身及设备的安全；C、防鼠；D、起牢固作用答案:B A、正确B、错误答案B

205.剥线钳是用来剥削小导线头部表面绝缘层的专用工具A、正确B、错误答案A

206.进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压,是重复接地的一个重要作用A、正确B、错误答案A

207.接线时,所有的开关均应控制电路的相线A、正确B、错误答案A

208.兆欧表由测量机构和低压电源组成A、正确B、错误答案B

209.职业健康检查机构应保证其从事职业健康工作的主检医师具备相应的专业技能，同时还应熟悉工作场所可能存在的职业病危害因素，以便分析劳动者的健康状况与其所从事的职业活动的关系,判断其是否适合从事该工作岗位A、正确B、错误答案A

210.TN―C―S系统的主要特点是车间或民用楼房的接户线为三相四线制电源，进入车间或楼房后工作零线与保护零线分开A、正确B、错误答案A

211.电工仪表主要分为直读式仪表和比较式仪表A、正确B、错误答案A

212.螺口灯头的台灯应采用三孔插座A、正确B、错误答案A

213.电气控制系统图包括电气原理图和电气安装图A、正确B、错误答案A

214.无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能A、正确B、错误答案:B

215.不得在高温和易受机械损伤的场所采用硬塑料管进行配电线路的敷设A、正确B、错误答案A

216.导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线A、正确B、错误答案B

217.民用住宅严禁装设床头开关A、正确B、错误答案A

218.安全电源应采用安全隔离变压器的电源A、正确B、错误答案A

219.几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数之和A、正确B、错误答案B

220.电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作空A、正确B、错误答案A

221.不同电压的插座应有明显区别A、正确B、错误答案A

222.工作票是电气安全的技术措施的一种A、正确B、错误答案B

223.I类电动工具外壳一般都是塑料A、正确B、错误答案B

224.据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故A^正确B、错误答案B

225.绝缘安全用具就是基本安全用具As正确B、错误答案B

226.根据用电性质，电力线路可分为动力线路和配电线路A、正确B、错误答案B

227.避雷器与变压器之间的电气间隙越大越好A、正确B、错误答案B

228.TN系统中，重复接地只能与PE线连接A、正确B、错误答案A

229.RCD的选择,必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响A、正确B、错误答案A

230.国家安全生产监督管理总局于2004年提出了《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》A、正确B、错误答案A

231.大直径的焊丝,容易被弄乱,常制成焊丝卷或焊丝盘供货使用Ax正确B、错误答案B232,可将单相三孔电源插座的保护接地端（面对插座最上端）与接零端（面对插座最左下孔）用导线连接起来，共用一根线.Ax正确B、错误答案B

233.爆炸危险场所,所有设备的金属部分应全部接地Ax正确B、错误答案A

234.导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好Ax正确B、错误答案A

235.长时间停用的电动机（3个月以上），投入运行前应检查线路电压和电动机接法是否符合铭牌规定,电动机引出线与线路连接是否牢固,有无松动或脱落，机壳接地是否可靠A、正确B、错误答案A

236.电缆在室内埋地时,穿墙、穿楼板处应穿保护管A、正确B、错误答案A

237.交流发电机是应用电磁感应的原理发电的A、正确B、错误答案A

238.通电时间增加,人体电阻因出汗而增加,导致通过人体的电流减小A、正确B、错误答案B

239.胶壳开关接线时应将电源线接在下端,负载线接在上端A、正确B、错误答案B

240.对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能较好的地板A、正确B、错误答案A

241.电机异常发响发热的同时,转速急速下降,应立即切断电源，停机检查A、正确B、错误答案A

242.电气正常工作时不产生火花A、正确B、错误答案B

243.组合开关用于一般照明、电热电路,其额定电流应大于或等于被控电路的负载电流总和A、正确B、错误答案A

244.在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备A、正确B、错误答案A

245.长时间停用的电动机（3个月以上），投入运行前应用手电筒检查内部是否清洁，有无脏物，并用不超过两个大气压的压缩空气或“皮老虎”吹扫干净A正确B、错误答案A

246.铁壳开关外壳接地螺钉必须可靠接地A、正确B、错误答案A

247.Ill类电动工具的工作电压不超过50V Av正确B、错误答案A

248.在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电Av正确B、错误答案B

249.低压熔断器的额的电压应与线路的电压相吻合,不得低于线路电压A、正确B、错误答案A

250.三相异步电动机铭牌上面的额定电流表示电动机在额定电压及额定功率运行时,电源输入电动机定子绕组中的相电流A、正确B、错误答案:B

251.止步，高压危险”的标志牌的式样是白底,红边,有红色箭头A、正确B、错误答案A

252.漏电保护器是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动切断电源的装置A、正确B、错误答案A

253.正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的A、正确B、错误答案B

254.在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作As正确B、错误

43.绝缘台和绝缘垫只作为安全用具A、基本B、特殊C、辅助D、变电所答案C

44.我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为A、绝缘瓶隔离体C、绝缘子答案C

45.不同线路或设备对绝缘电阻值有不同的要求,架空线路每个悬式绝缘子的绝缘电阻不应低于A、200MK B、250MK C、300MK D、1000MK答案C

46.磁性材料中，的特点是载流线圈的电流为零时,几乎没有磁性A、软磁材料B、硬磁材料C、矩磁材料答案A

255.接地线是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具按规定,接地线必须是截面积25m rrf以上裸铜软线制成As正确B、错误答案A

256.交流电每交变一周所需的时间叫做周期To A、正确B、错误答案A

257.常用开关的安装,拉线开关距离地面高度可取

4.5mo A、正确B、错误答案B

258.低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置，因此可以安全地带负荷合分闸A、正确B、错误答案A

259.爆炸危险场所布线,工作零线和相线不能装在同一护套线或同一钢管内As正确B、错误答案B260,并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组A、正确B、错误答案:A

261.电容器放电的方法就是将其两端用导线连接A、正确B、错误答案B

262.工作间断时,所有安全措施保持不动A、正确B、错误答案A

263.发生电气火灾时,应首先用手拉闸切断电源A、正确B、错误答案B

264.进一步降低故障持续时间内意外带电设备的对地电压,是重复接地的一个重要作用A、正确B、错误答案:A

265.RCD的分类中，有放大机构或放大机构是机械式的即为电磁式A、正确B、错误答案B

266.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具A、正确B、错误答案A

267.为保证安全,手持电动工具应尽量选用I类.A、正确B、错误答案B

268.泡沫灭火器可以扑救带电设备火灾A、正确B、错误答案B

269.避雷器的引线截面积:铜线小于不得10m m2o A、正确B、错误答案B

270.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业B、错误答案B

271.交班人员要提前做好下班准备工作As正确B、错误答案B

272.雷电时,应禁止在屋外高空检修试验和屋内验电等作业A、正确B、错误答案A D、顺磁材料答案A

47.触电急救其节奏:单人抢救每按压0次后吹气2次,反复进行A、5B、10C、15~!!~30答案D

48.在铝绞线中加入钢芯的作用是o A、提高导电能力B、增大导线面积C、提高机械强度答案C

49.震捣器等移动式电气设备使用的橡套线中间0接头Ax不许有B、可以有C、原则上可以有1个D、允许有答案A

50.在易燃、易爆危险场所，电气设备应安装0的电气设备A、安全电压B、密封性好C、防爆型答案C

51.避雷针主要用来保护A、电力线路B、建筑物C、露天的变配电设备及建筑物等D、电力设备答案C

52.电流通过导体时,由于存在而发热A、电阻B、电流C、电压D、功率答案A

53.灭火器不能带电灭火A、二氧化碳B、干粉C、泡沫D、1211答案C

54.绝缘安全用具分为安全用具和辅助安全用具A、直接B、间接C、基本答案C

55.热继电器的整定电流为电动机额定电流的％A、100B、120C、130答案A

56.工作票一式填写0份A、2B、3C、1D、4答案A

57.干粉灭火器可用于以下的带电灭火A、10KV B、20KV C、50KV D、100KV答案C

58.指针式万用表一般可以测量交直流电压、电流和电阻A、交直流B、交流C直流答案C

59.人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相通过人体流入另一相,这种触电现象称为0触电A、单相B、两相C、感应电答案B

60.更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要0A、不同B、相同C、更新答案B

61.图是触头A、延时闭合动合B、延时断开动合C、延时断开动断答案B

62.根据防静电安全要求,消除静电危害的措施有四种A、接地法、中和法、泄漏法、工艺控制法B、泄漏法接地法中和法设备控制法C、中和法、接地法增湿法工艺控制法D、接地法、排泄法、中和法工艺控制法答案A

63.的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电A、一直在用，停止没超过一天B、不常用，但电机刚停止不超过一天C、新装或未用过的答案C

64.仪表由固定的线圈，可转动的铁芯及转轴、游丝、指针、机械调零机构等组成A、磁电式B、电磁式C、感应式答案B

65.电杆应有足够的，具有造价低寿命长的特点A、耐压强度B、机械强度C、绝缘强度D、绝缘电阻答案B

66.电功率的单位是A、安培B、伏特C、欧姆D瓦特答案D

67.常用开关设备安装高度为A1m B、

1.3至

1.5m C、

2.0至

2.5m D、

3.0至

3.7m答案B

68.白炽灯日光灯等电灯吊线应用截面不小于的绝缘软线Ax

0.2mm2B、

0.4mm2C、

0.75mm2Dv

0.8mm2答案C

69.基尔霍夫电流定律也称为基尔霍夫定律Ax第一B、第二C、第三D、第四答案A

70.频敏变阻器其构造与三相电抗相拟,即由三个铁芯柱和绕组组成

4.《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员有权拒绝0和强令冒险作业A、错误指挥B、违章指挥C、应急指挥D、违章作业答案B

5.室外接地干线地上部分采用镀锌圆钢时，其直径不得小于mm A、4B、6C、8D、10答案C

6.静电现象是一种常见的带电现象，可达伏A、数十B、数百C、数千D、上万答案D

7.三相异步电动机采用自耦减压起动器80%的抽头起动时，堵转转距为全压起动的0A、100%B、80%Av一个B、二个C、三个答案C

71.在生产过程中,静电对人体,对设备,对产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是A、使静电荷通过空气泄漏B、使静电荷向四周散发泄漏C、使静电沿绝缘体表面泄露答案C

72.保险绳的使用应A、高挂低用B、低挂调用C、保证安全答案A

73.高压室的钥匙至少应有把A、二B、三C、四D、五答案B

74.接触器的电寿命约为机械寿命的倍Ax43470B、43475C、43480D、43485答案:D

75.控制线路的绝缘电阻不应低于OMQo A、

0.2B、

0.5C、1D、2答案C

76.接触器接通能力是指开关闭合接通电流时不会造成触点的能力，断开能力是指开关断开电流时可靠的能力A、熔焊、灭弧B、飞弧、灭弧C、压力击溅D、熔焊、游离答案D

77.剩余电流动作保护器安装在线路末端应按能在s切断电源整定A、

0.01B、

0.1C、

0.15D、

0.2答案B78,380/220v三相四线架空电力线路采用铜芯线时PE线所采用材质与相线相同时，PE线最小截面应按相线的选择A、43467B、43468C、43469D、同截面答案D

79.绝缘电阻测试仪又称俗称摇表A、兆欧表B、接地摇表C、交流摇表D、接地电阻测试仪答案A

80.配电装置的长度超过m时，屏后应有两个通向本室或其他房间的出口，其距离不宜大于15m A、6B、8C、10D、12答案:A

81.剩余电流动作保护装置的选择，必须考虑用电设备和电路正常的影响A、剩余电流B、泄漏电流C、额定电流D启动电流答案B

82.在电阻串联电路中，电压的分配与电阻成A、相等B、之和C、之差D、成正比答案D

83.采用电容补偿提高功率因素，减少了，从而可改善电压的质量A、功率损失B、电阻消耗C、电流损失D、电压损失答案D

84.RCD的动作时间指动作时分断时间A、延时B、限时C、最大D、最小答案C

85.低压配电网电气设备的保护接地电阻不超过A、4B、10C、30D、大于30答案A

86.工作许可人在完成施工现场的安全措施后，还应会同0到现场检查所做的安全措施A、工作值班人B、工作监护人C、值长D、工作负责人答案D

87.将绝缘体与大地之间保持的电阻，以消除绝缘体上的静电电荷A、103104B、104105C、105~106D、106~109答案D

88.频敏变阻器是一种有独特结构的A、磁元件B、电元件C、有触点元件D、无触点元件答案:D

89.熔断器的安秒特性为反时限特性，即通过熔体的电流值，熔断时间A、越大，越长B、越小，越差C、越大，越短D、不一定答案C

90.接触器的电寿命约为机械寿命的倍A、43470B、43475C、43480D、43485答案D

91.断路器都装有装置，因此它可以安全地带负荷合闸与分闸A、电磁B、脱扣器C、灭弧D、过电流答案c

92.一般没有受潮的绝缘，吸收比不应大于o A、

1.2B、

1.3C、1D、

1.1答案B

93.绝缘手套使用6个月必须进行0A、泄漏实验B、绝缘电阻试验C、机械损伤实验D、预防实验答案D

94.一般接触器的机械寿命达A、400万次B、500万次C、6001000万次D、1000万次以上答案C

95.淡蓝色绝缘导线只用于A、相线B、保护中性线C、中性线D、保护线答案c

96.金属容器隧道,矿井内等工作地点狭窄的场所应采用0V的安全特低电压A、33B、25C、16D、12答案D

97.带间隙的氧化锌避雷器，可以有效的消除0A、泄漏电流B、过电流C、剩余电流D、工频电流答案A

98.电弧温度可图达A、1000℃B、3000℃C、30006000℃D、6000℃以上答案C

99.接户线的长度，低压不应大于*A、25B、20C、15D、12答案:C

100.配电装置的长度超过m时，屏后应有两个通向本室或其他房间的出口，其距离不宜大于15m A、6B、8C、10D、12答案A

101.用户由专用的变压器供电时，如电动机容量小于变压器容量的时，允许直接启动A、

0.1B、

0.2C、

0.3D、

0.4答案B

102.当接地电阻测量仪测量刻度盘调至最小刻度时，指针仍不能“拉回”中心线，应将“倍率标度”Av调小一挡B、调大一挡C重新校正零位D、检查探针位置答案A

103.10kv及以下架空线路，导线为绝缘线时，通过居民区时，其最小截面应为mm2o A、10B、16C、25D、35答案B

104.直埋电缆的上、下部应铺以不小于mm厚的软土或沙土A、20B、50C、80D、100答案D105?万用表大多选用系表头，也即测量机构A、电磁B、磁电C、电动D、感应C64%D、40%答案C

8.低压配电系统的铝质PEN线的截面积不得小于mm2A、4B、6C、10D、16答案D

9.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施A、危险源B、重大危险源C、重大事故隐患D、事故隐患答案B

10.串联电路的总电容与各分电容的关系是A、总电容》分电容B、总电容二分电容C、总电容＜分电容D、无关答案B

106.10kv级高压验电器的试睑周期为A、两年B、一年C、六个月D、三个月答案C

107.在发生人身触电事故时，为了了解触电人，可以不经许可，即断开有关设备的电源，但事后必须A、写出书面说明B、写出书面检查C、立即报告上级D、记入操作记录簿内答案C

108.接闪杆主要用来保护A、建筑物B、电力线路C、构筑物D、露天变压器答案D

109.高压验电器的发光电压不应高于额定电压的A、

0.1B、

0.15C、

0.2D、

0.25答案D

110.接闪网和接闪带不可采用镀锌圆钢或扁钢，截面积不小于mm2A、16B、20C、24D、48答案D

111.一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则不同地点的工作，发给张工作票A、一B、二C、三D、按不同地点的答案A

112.在电气设备上工作，应填写工作票或按命令执行，其方式有0种A、二B、三C、四D、五答案B

113.二极管内有个PN结A、1B、2C、3D、4答案A

114.触电者心跳停止，同时呼吸也停止或呼吸微弱，应立即进行抢救A、人工呼吸B、胸外心脏按压C、心肺复苏D、电话联系医生答案C

115.电阻串联电路，电路总电阻等于各串联电阻A、相等B、之和C、之差D、成正比答案B

116.E类火灾场所物体带电燃烧的火灾的灭火器最低配置标准不应低于0m2/Ao A、20~100B、40^100C、50~100D、60^100答案C

117.线电压是相电压的倍A、根号2B、1/根号2C、根号3D、1/根号3答案C

118.使用类电动工具必须使用专用的安全隔离变压器A、I B、II C、III D、II xIII答案C

119.在系统中，可装设剩余电流保护装置或其他装置限制故障持续时间A、IT B、TT C、TN-D、C E、TN-S-C答案B

120.安全标示牌按放置区域的用途可分为、允许、警告、禁止四类A、许可B、提示C、劝阻D、制止答案B

121.IP44表示电动机外壳防护方式是A、开启式B、防护式C、封闭式D、隔爆式答案C

122.触电者脱离电源后，如神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要0o A、说话B、站立C、走动D、站立或走动答案D

123.淡蓝色绝缘导线只用于0A、相线B、保护中性线C、中性线D、保护线答案C

124.工作票工作范围以个电气连接部分为限A、―B、二C、三D、四答案A

125.是断路器的感测元件，用来感测电路特定的信号A、电磁元件B、灭弧元件C、脱扣器D、操作机构答案C

126.在TT系统中接地的设备漏电时，故障点经接地低电阻和构成回路A、绝缘电阻B、重复接地电阻C、工频接地电阻D、系统接地电阻答案D

127.属于配电电器的有（）A、接触器B、熔断器C、电阻器答案B解析配电电器主要是开关（刀开关、刀形转换开关、熔断器、断路器等）

128.在易燃、易爆危险场所，电气设备应安装（）的电气设备A、安全电压B、密封性好C、防爆型答案C解析电气设备防爆的类型及标志防爆电气设备的类型很多，性能各异根据电气设备产生火花、电弧和危险温度的特点，为防止其点燃爆炸性混合物而采取的措施不同分为下列八种型式:⑴隔爆型（标志d）种具有隔爆外壳的电气设备，其外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播适用于爆炸危险场所的任何地点⑵增安型（标志e）在正常运行条件下不会产生电弧、火花，也不会产生足以点燃爆炸性混合物的高温在结构上采取种种措施来提高安全程度，以避免在正常和认可的过载条件下产生电弧、火花和高温

（3）本质安全型（标志ia、ib）在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物这种电气设备按使用场所和安全程度分为ia和ib两个等级ia等级设备在正常工作、一个故障和二个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物ib等级设备在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物

（4）正压型（标志p）它具有正压外壳,可以保持内部保护气体，即新鲜空气或惰性气体的压力高于周围爆炸性环境的压力，阻止外部混合物进入外壳

（5）充油型（标志）它是将电气设备全部或部分部件浸在油内，使设备不能点燃油面以上的或外壳外的爆炸性混合物如高压油开关即属此类

（6）充砂型（标志q）在外壳内充填砂粒材料，使其在一定使用条件下壳内产生的电弧、传播的火焰、外壳壁或砂粒材料表面的过热均不能点燃周围爆炸性混合物

（7）无火花型（标志n）正常运行条件下，不会点燃周围爆炸性混合物，且一般不会发生有点燃作用的故障这类设备的正常运行即是指不应产生电弧或火花电气设备的热表面或灼热点也不应超过相应温度组别的最高温度

（8）特殊型（标志s）指结构上不属于上述任何一类，而采取其它特殊防爆措施的电气设备如填充石英砂型的设备即属此列以上介绍电气设备防修类型标志有d、e、ia和ib、p、o、q、n、s八种型式

129.当空气开关动作后，用手触摸其外壳，发现开关外壳较热，则动作的可能是Oo Ax短路B、过载C、欠压答案B解析自动空气开关的作用有:接触和分断电路，对电路或电气设备发生的