挖掘机司机安全培训考试试题及答案.docx

挖掘机司机安全培训考试试题及答案

一、选择题（每题3分，共30分）

1、挖掘机不管是作业或走行时，都不得靠近架空输电线路如必需在高低压架空线路附近工作或通过时，机械与架空线路的安全距离必需符合相关规定，假如挖掘机要在220KV电压下工作时，垂直距离的安全距离是（）米A

2.5B4C

5.5D

72、履带式挖掘机可做短距离自行转移，一般挖掘机自行距离不应大于（）公里轮胎式挖掘机可以不受限制但均不得做长距离自行转移A2B3C4D

53、履带式挖掘机移动时，臂杆应放在走行的前进方向，铲斗距地面高度不应超过（）米并将回转机构刹住A1B2C4D

54、挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面;挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面上下坡度不得超过（）度A10B20C30D

405、挖掘机走行转弯不应过急如弯道过大，应分次转弯，每次在度之内A30B40C20D

106、在地下电缆附近作业时,必需查清电缆的走向，并用白粉显示在地面上，并应保持（）米以外的距离进行挖掘A2B4C1D

37、装载作业机体应处于水平稳定位置，否则回转卸载难以确切操纵,从而延长作业循环时间；机体与卡车要保持适当距离，防止在回转时机体尾部与卡车相碰（）A90B180C270D

3608、定期监控挖掘机油管的状态,检查液压回路是否泄漏的方法不正确的是（）A用手试B用眼看C用纸片试D用耳听

9、挖掘机作业时,如遇到较大石块或坚硬物体时,应先清除再继续作业，阻止挖掘未经爆破的级以上的岩石（）A2B4C3D

510、开始工作前，细心检查设备的磨损标记和全部功能在接替前班时，询问工作条件和设备的功能（）A1B2C3D4

二、填空题（每题4分，共40分）

1、挖掘机工作时应当处于位置，并将走行机构刹住若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板垫妥

2、挖掘机行走路线与路肩、沟渠、基坑、等保持足够的安全距离，以免滑翻挖掘机在坑顶进行挖基出土作业时，机身距坑边的安全距离应视基坑状况而定,一般应不小于1米

3、在挖掘机的日常保养常例中，需要对挖掘机进行

4、当过热状况发生时，表示设备有故障止匕时，应并处理故障，以免造成更严重的损坏

5、定期监控油管的状态，检查液压回路是否泄漏时，应当用的工方法,也可以使用一张硬纸片或其它的材料，切勿用手去试，由于喷射的高压油能穿透皮肤,造成严重伤害

6、臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应

7、挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙及经过预松后的岩石和矿石挖掘机的主要用途有挖掘、装载、平整、开沟、

8、挖掘机履带把机器的重量均布在地面上并通过自身的转动实现机器的行走;增大与地面的接触面积,接地比压,从而使机器能够在沼泽地等松软的地面进行行走和作业

9、挖掘机操作人员必需高度重视自己在工作中的安全责任以“〃的安全意识投入到工作中去,预见到所有工作阶段中可能出现的危险以避免事故、错误和伤害

10、电动挖掘机在连接电源时，必需取出开关箱上的

三、判断题（，每题3分，共30分）

1、挖机驾驶人员的工作服不能太宽松，由于宽松的夹克和袖子、长发、戒指和手臂的装饰带等会被机器中的转动部件挂住，引发机械伤人事故（）

2、挖掘机驾驶人员工作过程中应集中精力工作不要阅读，不要喝酒,不要吃东西，不要打电话假如你必需转移注意力到别的地方，可以放慢机械设备的工作速度（）

3、发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、履带和机棚上正式作业前，应先鸣号,并试挖，确认正常后，方可正式作业（）

4、可以利用设备的自重增加设备的挖掘力；当在松软或泥泞地域工作时，要防止机器下陷（）

5、挖掘机在拆卸管路之前释放系统中的压力释放蓄能器中的压力只有在确信液压系统没有压力之后才能对液压系统进行保养

06、挖掘机不要混合不同类型的液体和润滑油由于轴承并不一致每一种轴承都有其特性和特定的润滑油（）

7、车上堆积的油脂或机油是火灾隐患任何时候假如车上有相当数量的油溅出时必需清理洁净（）

8、阻止用铲斗杆或铲斗油缸全伸出顶起挖掘机铲刀没有离开地面时，挖掘机不能做横向行驶或回转运动（）

9、挖掘机工作时应当处于水平位置，并将走行机构刹住若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板、垫妥（）

10、挖掘机司机离开驾驶室时,不管时间长短，必需将铲斗落地0参考答案

一、单项选择题

1、A

2、D

3、A

4、B

5、C

6、C

7、B

8、A

9、D

10、A

二、填空题

1、水平

2、深度、坡度、土质

3、检查、保养、调整、紧固

4、中止柴油机

5、看和听

6、将臂杆落至地面

7、破碎、抓取、吊管、拆迁

8、减小

9、安全第一，预防为主

10、容断器

二、判断题

1、J

2、J

3、J

4、X

5、J

6、J

7、J

8、J

9、J

10、V。